Spezifikation des Reglers für Brushlessmotoren

Freie private Übersetzung ohne Haftung für eventuelle Beschädigungen !!!

Vielen Dank für die Verwendung des Hobbyking Reglers (ESC) für bürstenlose Motoren. Falsche Verwendung und Betrieb können Verletzungen und Schäden verursachen. Wir empfehlen Kunden, die ORIGINAL-Anleitung sorgfältig lesen, bevor Sie den Regler in Betrieb nehmen.

- Haupteigenschaften des elektrischen Reglers für Brushlessmotoren

●	leistungsstarker High-Performance-MCU-Prozessor. Es können abhängig vom Einsatzzweck entsprechend ihrer festgelegten Anforderungen Einstellungen verändert werden.

●	Stufenlos regelbare Drehzahlen von bürstenlosen Motoren

●	Unterstützung von fixen Drehzahlen

●	Schaltungsdesign mit starker Anti-Interferenz

●	der Startmodus kann eingestellt werden. Die Reaktionsgeschwindigkeit der Drossel ist sehr schnell und mit stabiler linearer Drehzahlregelung ausgestattet. Kann sowohl in Flugzeugen als auch in Hubschraubern eingesetzt werden

●	Grenzwerte von Niederspannungs-Schutz können eingestellt werden.

●	die interne SBEC hält die Betriebsspannung beim Motor-Start hoch und die Verlustleistung klein.

●	Multi-Schutz-Funktionen: Schutz für abnorme Eingangsspannung / Niederspannungsabschaltung / Schutz für Überhitzung / Abschaltung bei Signalverlust

●	Schutz vor ungewolltem Motoranlauf: Der Motor läuft nicht an, wenn beim Initialisieren der Gas-Steuerknüppel nicht in der untersten Stellung steht Beim Blockieren der Antriebseinheit erfolgt eine Abschaltung nach 2 Sekunden

●	Schutz für Überhitzung: Die Ausgangsleistung wird auf die Hälfte reduziert, wenn die Temperatur 100°C erreicht. Die Ausgangsleistung wird automatisch wiederhergestellt, wenn die Temperatur unter 100°C absinkt.

●	unterstützt die Möglichkeit der Programmierung durch die Fernsteuerung sowie einer optional erhältlichen Programmierkarte

●	Anzeige der eingestellten Funktionen durch akustische Signale während des Initialisierens

●	das Unternehmen verfügt über geistiges Eigentum. Das Produkt kann anhaltend aktualisiert werden. Das Produkt kann auf Kundenwunsch konfiguriert und produziert werden

Die verschiedenen Produkttypen

| Type | (A) current | (A) burst | (V/A) BEC-Ausgang | BEC Modus | Zellzahl Lipo | Zellzahl NiMh | Größe (mm) | Gewicht (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HK-10A | 10A | 12A | 5V/1A | UBEC | 2–3 Lipo | 5-9NC | 21*35*7 | 12 |
| HK-20A | 20A | 25A | 5V/3A | BEC | 2–4 Lipo | 5-12 NC | 25*54*11 | 28 |
| HK-30A | 30A | 40A | 5V/3A | BEC | 2–4 Lipo | 5-12 NC | 25*54*11 | 28 |
| HK-40A | 40A | 60A | 5V/3A | SBEC | 2–4 Lipo | 5-12 NC | 25*70*12 | 48 |
| HK-40A | 40A | 60A | 5.5V/4A | SBEC | 2–6 Lipo | 5-18NC | 30*45*17 | 37 |
| HK-50A | 50A | 80A | 5.5V/4A | SBEC | 2–4 Lipo | 5-12 NC | 35*71*17 | 68 |
| HK-50A | 50A | 80A | 5.5V/4A | SBEC | 2–6 Lipo | 5-18 NC | 35*71*17 | 68 |
| HK-60A | 60A | 80A | 5.5V/4A | SBEC | 2–4 Lipo | 5-12 NC | 32*70*17 | 70 |
| HK-60A | 60A | 80A | 5.5V/4A | SBEC | 2–6 Lipo | 5–18 NC | 35*71*17 | 70 |
| HK-70A | 70A | 100A | 5.5V/4A | SBEC | 2–6 Lipo | 5–18 NC | 32*70*17 | 74 |
| HK-80A | 80A | 100A | 5.5V/4A | SBEC | 2–6 Lipo | 5–18 NC | 32*67*23 | 90 |
| HK-90A | 90A | 120A | 5.5V/4A | SBEC | 2–6 Lipo | 5–18 NC | 35*66*22 | 95 |
| HK-100A | 100A | 140A | 5.5V/4A | SBEC | 2–6 Lipo | 5–18 NC | 35*71*22 | 95 |
| HK-100A OPTO | 100A | 140A | keine | keine | 2–6 Lipo | 5–18 NC | 35*71*22 | 87 |
| HK-110A | 110A | 150A | 5.5V/4A | SBEC | 2–6 Lipo | 5–18 NC | 35*71*22 | 95 |
| HK-110A OPTO | 110A | 150A | keine | keine | 2–6 Lipo | 5–18 NC | 35*71*22 | 87 |
| HK-120A | 120A | 150A | 5.5V/4A | SBEC | 2–6 Lipo | 5–18 NC | 35*71*22 | 8 |
| HK-120A OPTO | 120A | 150A | keine | keine | 2–6 Lipo | 5–18 NC | 35*71*22 | 90 |

Hinweis:

- ESC mit SBEC: Stromversorgung der Servos mit 5,5V. Die Strombelastung zur Ansteuerung des Motors beträgt 4A und kann für 2 Sekunden 8A erreichen.

- ESC mit UBEC: Lineare Stromversorgung der Servos. Ausgangsspannung von 5,5V – Strombelastung von 1A.

- OPTO bedeutet, dass es keine BEC im Regler integriert ist. Die Stromversorgung von Servos und Motor erfolgt durch getrennte Stromquellen.

- Customized BEC: Kann je nach Anforderungen der Kunden individuell hergestellt werden.

- Customized ESC: Kann je nach Anforderungen der Kunden individuell hergestellt werden.

- Anschluss des Reglers

Um Kurzschlüsse zu verhindern, ist auf die Isolierung durch Schrumpfschläuche zu achten.

- Die Funktionen

- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

- Akku-Typen einstellen (Lipo oder NiMh/NiCd)

- Bremse einstellen (ja/nein)

- Schutz vor Niederspannung

- Motor-Winkel einstellen (Effizienz der ESC und Stabilität in der Startphase des Motors erhöhen)

- Motoranlauf (bei Verwendung von Getrieben und in Helikoptern)

- Helikopter-Modus (bei Verwendung in einem Helikopter)

- Laufrichtung (links/rechts)

- Betriebsfrequenz einstellen

- Verhalten bei Niederspannung (Reduktion der Motordrehzahl bzw. Abschaltung)

- Die Arbeitsschritte des Programmierens in ESC für Brushless-Motoren

Schieben Sie den Gas-Steuerknüppel in die oberste Position um in den Programmiermodus zu gelangen

Hinweis: Der Regler geht automatisch in den Programmier-Modus wenn beim Initialisieren der Gas-Steuerknüppel auf Volllgas steht. Der Programmiermodus wird beendet, wenn der Gas-Steuerknüppel die unterste Stellung erreicht.

- Schließen Sie den Akku am Regler an. Nach zwei Sekunden zeigt ein Signalton an, dass der Regler in den Programmiermodus wechselt. Das Menü des Einstellmodus ist ein Zyklus-Modell. Jede Funktion entspricht einem entsprechenden musikalischen Ton. Jeder musikalische Ton erklingt durchlaufend vier Mal. Während der vier Perioden, wird durch Schieben des Gast-Steuerknüppels in die unterste Position die Auswahl getroffen. Zur Bestätigung ertönt ein weiterer Signalton um anzuzeigen, dass die entsprechenden Parameter gespeichert wurden.

- Wiederholen Sie den obigen Vorgang, für alle Funktionen, die Sie einstellen wollen.

Anmerkung: Die Einstellungen können auch mit einer Programmierkarte (optionales Zubehör) vorgenommen werden.

- Bremse: aktivieren/deaktivieren

Bremse an: der Propeller stoppt sofort, wenn der Gashebel in die unterste Stellung gebracht wird.

Bremse aus: der Propeller läuft nach, wenn der Gashebel in die unterste Stellung gebracht wird.

- Akku-Typen: LiPo oder NiCd/NiMh

NiCd/NiMh: Einstellung zur Verwendung von NiCd/NiMh Akkus.

Lipo: Einstellung zur Verwendung von LiPo und automatische Erkennung der Zellzahl.

Anmerkung: Bei Auswahl von NiCd/NiMH-Akkus wird automatisch ein Abschalt-Wert von 65% eingestellt. Der Abschalt-Wert kann durch im Menü Abschaltspannung geändert werden. Sobald ein NiCd/NiMh Akku angeschlossen wird, misst der Regler die Anfangsspannung. Die Spannung wird als Referenzwert für den Abschalt-Wert herangezogen.

- Schutz vor Tiefentladung: niedrig/mittel/hoch

Ni-xx Akkus: Der Abschalt-Wert beträgt 50%/55%/65% der Anfangsspannung.

Li-xx-Akku: Die Zellzahl wird automatisch erkannt. Der Regler bietet drei optionale Einstellungen an: Niedrig (2,8 V) / Mitte (3,0 V) / Hoch (3,2 V)

- Werkseinstellung wiederherstellen

Die werkseitige Voreinstellung des Reglers:

  - Bremse AUS

  - Lipo-Akku

  - Abschalt-Wert: Mitte (3.0V/65%)

  - Motor-Winkel: automatische

  - Motoranlauff: glatt

  - Hubschrauber-Modus: AUS

  - Betriebsfrequenz: 8kHz

  - Verhalten bei Niederspannung: Leistung reduzieren

- Motor-Winkel: automatisch/niedrig/hoch

Automatisch: Der Regler erkennt den am besten geeigneten Winkel für den Motoranlauf automatisch.

Low (7-22 Grad): Geeignet für die Einstellung der meisten Innenläufer-Motoren

Hoch (22-30 Grad): Geeignet für die Einstellung der meisten Aussenläufer-Motoren mit 6 oder mehr Polen.

In den meisten Fällen funktioniert die automatische Erkennung für alle Motoren. Um jedoch die Effizienz zu erhöhen, empfehlen wir die Verwendung des niedrigen Eintrittswinkels zum Anlaufen von Motoren mit 2 Polen (in der Regel Innenläufer) und die Verwendung hohen Eintrittswinkel in Motoren mit 6 und mehr Polen (in der Regel Aussenläufer), sowie für hochdrehende Motoren.

Einige Motoren benötigen spezielle Winkel. Wir empfehlen daher die Einstellungen gemäß Beschreibung des Motors vorzunehmen. Bei Unsicherheiten wird die automatische Erkennung empfohlen.

Hinweis: Testen sie den Motorlauf nach erfolgreicher Änderung des Eintrittswinkels unbedingt vor dem Flug auf dem Boden.

- Einstellung des Anlaufverhaltens:

Sorgt für schnelle beschleunigte Inbetriebnahme mit linearer Gasannahme.

Sanfter Anlauf: Die zeitliche Verzögerung der Gasannahme zwischen Start-und Höchstgeschwindigkeit liegt bei 1,5 Sekunden. Der Einstellmodus kann verhindern, dass die momentane hohe Belastung zu Schäden in Getrieben führt. Dieser Einstellmodus wird bei Verwendung von Präzisions-Getriebemotoren sowie Hubschraubern empfohlen.

Normaler Anlauf: Die zeitliche Verzögerung der Gasannahme zwischen Start-und Höchstgeschwindigkeit beträgt 1 Sekunde. Dieser Einstellmodus wird bei Verwendung von Getriebemotoren sowie Hubschraubern empfohlen.

Harter Anlauf: Es gibt keine zeitliche Verzögerung der Gasannahme zwischen Start- und Höchstgeschwindigkeit. Dieser Einstellmodus wird für Fixed-Wing-Flugzeuge mit Direktantrieb empfohlen.

- Hubschrauber-Modus:

Helicopter 1: die zeitliche Verzögerung der ersten Gasannahme zwischen Start-und Höchstgeschwindigkeit beträgt 5 Sekunden.

Helicopter 2: die zeitliche Verzögerung der ersten Gasannahme zwischen Start-und Höchstgeschwindigkeit beträgt 15 Sekunden.

Bemerkung: Nach dem Einstellen des Hubschrauber-Modus, wird die Bremse und Arten der Niederspannungsabschaltung automatisch und unabhängig von den zuvor gemachten Einstellungen zurückgesetzt (Bremse AUS / Motorleistung reduziert).

- Laufrichtung (links/rechts)

In den meisten Fällen kann der Rechts-und Linkslauf des Motors durch den Austausch von zwei beliebigen Anschlusskabeln umgesetzt werden. Die Drehrichtung kann aber auch durch die Veränderung der Einstellung im Regler erfolgen (z.B. bei Unzugänglichkeit der Anschlusskabel)

- Betriebsfrequenz (8 kHz/16kHz):

8 kHz-Schaltfrequenz für Motoren mit 2 Polen (z.B. Innenläufer)

16 kHz-Schaltfrequenz der für Motoren mit mehr als 2 Polen (z.B. Aussenläufer).

- Verhalten bei niedriger Spannung:

Leistung reduzieren: Reduziert die Leistung des Motors wenn der eingestellte Wert erreicht ist (empfohlen)

Abschaltung: Schaltet den Motor ab, sobald der eingestellte Wert erreicht ist

- Die Reihenfolge des Programmier-Modus

Schalten Sie den Sender ein und schieben Sie den Gashebel in die Vollgas-Stellung. Verbinden Sie den Regler nun mit dem Akku und warten Sie 2 Sekunden um in den Programmier-Modus zu gelangen.

Zur Bestätigung des Programmiermodus und der einzelnen Funktionen, werden die folgenden Signaltöne abgegeben.

Zum Übernehmen einer gewünschten Einstellung schieben Sie den Gashebel in die Leerlaufstellung.

| Die Einstellung der Programmierung: (die fünf folgenden Warntöne sind wie folgt.) A = - beep - kurzer Ton B = - beep-beep-beep - 3 Töne C = - ~beep - Signalton mit allmählicher Veränderung Klang + Ton D = - beep ↘ tiefer Ton E = - beep-- langer Ton |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Music 1 | Gas |  | A-A-A-A |
| Music 2 | Bremse |  | B-B-B-B |
| Music 3 | Arten des Akkus | NiCD/NiMH | C-C-C-C |
| Music 4 |  | LiPo/LiFe | D-D-D-D |
| Music 5 | Schutz vor Tiefentlandung | Niedrig | E-E-E-E |
| Music 6 |  | Mittel | AA-AA-AA-AA |
| Music 7 |  | Hoch | BB-BB-BB-BB |
| Music 8 | Werkseinstellungen wiederherstellen |  | CC-CC-CC-CC |
| Music 9 | Motor-Winkel | Automatisch | DD-DD-DD-DD |
| Music 10 |  | Low | EE-EE-EE-EE |
| Music 11 |  | Hoch | AAA-AAA-AAA-AAA |
| Music 12 | Anlaufverhalten | Sanft | BBB-BBB-BBB-BBB |
| Music 13 |  | Normal | CCC-CCC-CCC-CCC |
| Music 14 |  | Hart | DDD-DDD-DDD-DDD |
| Music 15 | Hubschrauber-Modus | Abschalten | EEE-EEE-EEE-EEE |
| Music 16 |  | Modus 1 | AAAA-AAAA-AAAA-AAAA |
| Music 17 |  | Modus 2 | BBBB-BBBB-BBBB-BBBB |
| Music 18 | Laufrichtung ändern |  | CCCC-CCCC-CCCC-CCCC |
| Music 19 | PWM-Frequenz | 8 kHz | DDDDD-DDDDD-DDDD-DDDD |
| Music 20 |  | 16 kHz | EEEE-EEEE-EEEE-EEEE |
| Music 21 | Verhalten bei Niedrigspannung | Leistung reduzieren | AD-AD-AD-AD |
| Music 22 |  | Abschaltung | AE-AE-AE-AE |

Hinweis zum Warnton: Falls sich der Regler nicht korrekt initialisieren konnte, wird ein dementsprechender Warnton ausgegeben.

- Arbeitsmodus: der Gasweg wurde noch nicht festgelegt.

- Wiederholende Pieptöne: der Gashebel befindet sich nicht in der untersten Position

- Signalton mit kürzeren Pausen: Der Regler kann die Leerlaufstellung des Gashebels nicht erkennen.

- Signalton mit Pausen von 1 Sekunde: die Spannung des Akkus ist außerhalb des zulässigen Grenzwert (überprüfen Sie die Spannung des Akkus)

- Die integrierten Schutzfunktionen des Reglers

| Arten des Schutzes | Beschreibung |
| --- | --- |
| Anlaufschutz | Läuft der Motor nicht innerhalb von zwei Sekunden nach Betätigen des Gashebels an, unterbricht der Regler die Stromversorgung und der Motor wird abgeschaltet. Mögliche Gründe: - es gibt eine Trennung oder schlechten Kontakt bei der Verkabelung zwischen dem Regler und dem Motor. - der Propeller wird blockiert - das Untersetzungsgetriebe blockiert. |
| Überhitzungsschutz | Wenn die Betriebstemperatur des Reglers höher als 100°C ist, wird vom Regler automatisch die Motorleistung auf 40% reduziert um einen Absturz zu vermeiden. Wenn die Betriebstemperatur wieder unter 100°C fällt, wird die Motorleistung wieder erhöht. |
| Signalausfallschutz | Sollte das Empfangssignal für 2 Sekunden aussetzen, wird die Motorleistung automatisch verringert. Nach weiteren 2 Sekunden wird der Motor vom Regler automatisch abgeschaltet. Wenn also das Empfangssignal nach einem kurzfristigen Ausfall wieder einsetzt, steht wieder die volle Motorleistung zur Verfügung. Auf diese Art wird dem Piloten die Möglichkeit der schnellen Landung geboten. Bei längeren Ausfällen wird der Motor vom Regler allerdings automatisch abgeschaltet. Dieser Vorgang bietet große Sicherheit und Praktikabilität. |

- Erstmalige Verwendung des Reglers

Der Regler ist so eingestellt, dass die meisten (Gas)Hebelwege der verschiedenen Hersteller erkannt werden. Um das lineare Ansprechverhalten des Reglers über den gesamten Hebelweg zu erzielen, sollten die Hebelwege dennoch mit dem Regler abgeglichen werden. Dieser Vorgang muss nur einmal durchgeführt werden, wiederholen Sie den Vorgang allerdings wenn eine Veränderung am Sender erfolgte.

Hinweis: Prüfen Sie zuvor sämtliche Polaritäten der Anschlusskabel sowie den festen Sitz der Steckverbindungen um Schäden am Regler zu vermeiden.

Der normale Startvorgang läuft wie folgt ab:

Die zweite Tonfolge gibt Auskunft über die Bremse (1 Ton = Bremse aus / 2 Töne = Bremse an)

Die Initialisierung ist somit abgeschlossen.

Die erste Tonfolge gibt die erkannte Zellzahl des Akku an (3 Töne für 3 Zellen, 4 Töne für 4 Zellen etc.)

Schließen Sie den Akku am Regler an – der Regler wird eine Tonfolge abgeben und anschließend in den Betriebsmodus umschalten

Schalten Sie den Sender ein und schieben Sie den Gashebel auf Leerlauf

Anmerkung: Sollte der Motor im Flug plötzlich stoppen, schieben Sie den Gashebel sofort in die unterste Position und dann wieder in die Vollgasstellung. Dadurch wird der Motor neu initialisiert und gestartet. Landen Sie in jedem Fall so schnell wie möglich, wobei der Gashebel eher in einer unteren Position (wenig Drehzahl) gehalten werden soll.

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise bei der Verwendung.

- Nehmen Sie niemals selbst Reparaturen am Regler vor

- Überprüfen Sie die Anschlüsse am Empfänger. Montieren Sie keine Propeller oder Antriebsräder am Motor, wenn Sie Einstellungen vornehmen oder Testen

- Verwenden Sie keine beschädigten Akkus.

- Verwenden Sie keine Akkus, die leicht überhitzen

- Verwenden Sie keine Akkus, die zuvor einmal kurzgeschlossen wurden

- Verwenden Sie zur Isolierung nur Schrumpfschläuche

- Verwenden Sie nur Standard-Steckverbindungen

- Die Anzahl der angeschlossenen Akkus oder Servos darf nicht über den Vorgaben des Reglers liegen

- Die Spannung der Batterie darf die Betriebsspannung des Reglers nicht übersteigen

- Achten Sie auf die Polarität der Batterie. Falsche Polarität führt zur Beschädigung des Reglers

- Der Regler darf nur in unbemannten Modellen verbaut werden

- Regler nicht in Feuchtigkeit oder starker Sonnenbestrahlung aussetzen

- Trennen Sie niemals den Akku vom Regler, wenn der Motor noch läuft um Schäden durch Spitzenspannung zu vermeiden

- Installieren Sie den Regler im Modell so, dass ausreichend Luftzufuhr für die Kühlung vorhanden ist

- Problembehandlung

| Probleme | Mögliche Ursachen | Lösungen |
| --- | --- | --- |
| Nach dem Einschalten funktioniert der Motor nicht, es gibt keine Musik und die Servos reagieren ebenfalls nicht | Schlechter Kontakt zwischen Akku und Regler. Das Gerät ist ausgeschaltet. | Reinigen oder ändern Sie die Steckverbindung. Überprüfen Sie die Polaritäten der Verkabelung. |
|  | Die Polaritäten der Verbindung zwischen Empfänger und Regler sind falsch | Überprüfen Sie das Signalkabel zum Empfänger, um sicherzustellen, dass die Polarität richtig ist |
|  | Die Lötstellen sind locker oder haben schlechten Kontakt | Verlöten Sie die Steck-kontakte neu oder verwenden Sie neue Stecker |
|  | Die Polarität ist falsch | Überprüfen Sie den Akku und tauschen Sie eventuell den Akku aus |
|  | Weiter Probleme mit dem Regler | Tauschen Sie den Regler aus |
| Nach dem Einschalten wird zwar die Zellanzahl durch Signaltöne angezeigt, aber der Motor funktioniert nicht. | Routine für erste Verwendung wurde nicht durchgeführt | Führen Sie die Routine für die erste Verwendung durch |
| Der Regler wurde initialisiert aber der Motor funktioniert nicht Nach dem Einschalten des Reglers werden Warntöne (2 Signaltöne mit kurzer Pause) ausgegeben | Schlechter Kontakt oder mangelhafte Lötverbindung an der Steckverbindung zwischen Regler und Motor | Überprüfen Sie das Ende der Stecker oder ändern Sie die Anschlüsse bzw. Verlöten Sie die Steckverbindungen neu |
|  | Motor defekt | Motor tauschen |
|  | Niederspannungs-Schutz durch Regler – die Spannung des Akkus ist ausserhalb des eingestellten Bereichs | Die Spannung des Akkus ist außerhalb des zulässigen Grenzwertes. Überprüfen Sie die Spannung des Akkus und tauschen Sie gegebenenfalls den Akku aus. |
| Nach dem Einschalten funktioniert der Motor nicht funktioniert, sondern es wird ein Warnton ausgegeben (ein Signalton und kurze Pause) | Empfänger bekommt kein Signal | Überprüfen Sie die Steckverbindung zwischen Regler und Empfänger. Überprüfen Sie den Sender und Empfänger um zu gewährleisten, dass eine Verbindung besteht. |
| Nach dem Einschalten funktioniert der Motor nicht und es wird ein andauernder Signalton ausgegeben | Der Gas-Steuerknüppel befindet sich nicht in der Leerlaufposition | Schieben Sie den Gas-Steuerknüppel in die niedrigste Position und starten sie die Routine für die erste Verwendung. |

| Probleme | Mögliche Ursachen | Lösungen |
| --- | --- | --- |
| Nach dem Einschalten funktioniert der Motor nicht und es werden zwei lange Signaltöne gefolgt von 2 kurzen Signaltönen ausgegeben | Der Regler ist im Programmier-Modus aufgrund falscher (revers) Einstellung des Gas-Kanals | Korrigieren Sie die Richtung des Gashebels mittels REVERS an ihrer Fernsteuerung |
| Der Motor dreht in die falsche Richtung | Die Reihenfolge der Verkabelung zwischen Motor und Regler ist falsch | - Vertauschen Sie zwei beliebige Steckverbindungen in der Verbindungsleitung zwischen Regler und Motor - Ändern Sie die Laufrichtung über den Menüpunkt im Programmiermodus oder mit der Programmierkarte |
| Der Motor stoppt im Flug | Die Spannung des Akkus ist niedriger als der eingestellte Schwellenwert für die Niederspannungsabschaltung | - Setzen Sie den Schwellenwert für die Niedrigspannungsabschaltung richtig ein. - Fliegen Sie nur mit Akkus, die voll aufgeladen sind (unkorrekte Erkennung der Ausgangsspannung) - Leiten Sie umgehend die Landung ein, wenn ein Leistungsabfall während des Fliegens bemerkt wird - Fliegen Sie nicht ausserhalb der Reichweite ihres Senders - Achten Sie auf die Spannung der Akkus in Fernbedienung. |
|  | Signalverlust | - Überprüfen Sie ob Ihr Sender ordnungsgemäß funktioniert - Prüfen Sie, ob Sender und Empfänger verbunden sind - Bitte versuchen Sie einen Neustart um Störungen in der Betriebsumgebung auszuschalten. Wenn das Problem immer am gleichen Ort auftritt, ändern Sie das Fluggelände um den Störungen auszuweichen |

| Probleme | Mögliche Ursachen | Lösungen |
| --- | --- | --- |
| Der Motor stoppt im Flug | Schlechter Kontakt in der Verkabelung | Überprüfen Sie sämtliche Verbindungen zwischen Akku und Regler, Regler und Empfänger sowie zwischen Regler und Motor |

BITTE BEACHTEN SIE, DASS ES SICH BEI DIESER ANLEITUNG UM EINE FREIE ÜBERSETZUNG DER ORIGINALEN BESCHREIBUNG HANDELT!

FÜR SCHÄDEN, WELCHE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER ANLEITUNG ENTSTEHEN, BESTEHT KEINERLEI HAFTUNG!

SOLLTEN UNKLARHEITEN ODER BEDENKEN AUFTRETEN, SO IST UNBEDINGT DIE ORIGINALE BESCHREIBUNG BZW. EIN AUTORISIERTER FACHHANDEL ZU RATE ZU ZIEHEN!!!